عنوان:

تولید شبکه دو بعدی بی‌سازمان مثلثی به روش Lawson

| نویسندگان | مرتضی نامور |  |
| --- | --- | --- |
|  | رضا ربیعی |  |
| تاریخ تنظیم سند | 1/2/1397 |  |
| شناسه سند | MC5F001F1 |  |

فهرست مطالب

فصل 1- راهنمای کاربری	1

1-1- فایل ورودی	1

1-2- اجرای برنامه	1

1-3- فایل‌های خروجی	2

1-4- توانایی‌ها و محدودیت‌ها	2

فصل 2- اعتبارسنجی و نتایج	4

2-1- تولید شبکه اولیه	4

2-2- به روزرسانی (بازیابی) اضلاع مرزی شبکه	6

2-3- حذف نقاط و المان‌های بیرون از میدان (مرز)	7

2-4- ریز کردن شبکه	9

فصل 3- تئوری و الگوریتم	12

3-1- تولید مثلث بزرگ اولیه	13

3-2- معرفی نقطه جدید و یافتن المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد	14

3-3- اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه و تشکیل المانهای جدید	14

3-4- بررسی دلانی بودن المانهای همسایه	15

3-5- دلانی کردن المانهای غیردلانی	16

3-6- به روزرسانی اضلاع مرزی	17

3-7- حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان (مرز)	18

3-8- ریز کردن شبکه با اضافه کردن نقطه	19

3-8-1- تعیین تابع اندازه المان برای نقاط تشکیل دهنده شبکه درشت	20

3-8-2- یافتن المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد	21

3-8-3- تولید نقطه جدید	21

3-8-4- اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه و تشکیل المانهای جدید	21

3-8-5- تهیه لیستی از مثلثهای جدید که باید دلانی بودن آنها بررسی گردد	21

3-8-6- بررسی دلانی بودن آخرین مثلث موجود در لیست بالا	21

3-8-7- دلانی کردن مثلثهای غیردلانی موجود در لیست	22

3-9- تبدیل اطلاعات شبکه از حالت سلول محور به ضلع محور	22

فصل 4- پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده	24

فصل 5- مراجع	30

چکیده:

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی دو بعدی با استفاده از روش Lawson میباشد. این روش یکی از روش های پایهای تولید شبکه دلانی میباشد که تولید شبکه با استفاده از نقاط موجود در میدان انجام می شود. در این روش با معرفی نقطه جدید ابتدا مثلثی که این نقطه درون آن قرار دارد پیدا می شود و سپس با اتصال رئوس این مثلث به نقطه جدید معرفی شده، مثلثهای جدیدی بوجود میآید که تنها دلانی بودن مثلثهای جدید بررسی شده و در صورت غیر دلانی بودن، دلانی میشوند. در مقایسه با روش واتسن این روش دارای سرعت بسیار بالاتری بود و همچنین پیادهسازی آن در دو بعد بمراتب سادهتر است. این دو خصوصیت برتری چشمگیر این روش نسبت به روش واتسن را نشان میدهد. این روش نیز مانند سایر روشهای تولید شبکه دلانی، تضمینی برای محافظت از مرزها ندارد که باید در پایان مراحل تولید شبکه، اضلاع مرزی بازیابی شوند، بدین صورت که اضلاع تمام منحنی های مرزی بررسی می شود و درصورتیکه یک ضلع مرزی در شبکه تولید شده موجود نباشد، یک نقطه اضافی در محل تقاطع این ضلع و اضلاع شبکه، تولید شده و با تولید مثلث های جدید، این نقطه به شبکه معرفی می شود. از نظر پیاده سازی این روش در مقایسه با سایر روش ها ساده بوده اما نقطه ضعف آن اینست که به ازای هر ضلع از دست رفته حداقل یک نقطه اضافی بر روی مرزها تولید می کند. همچنین در ادامه المان‌هایی که خارج از میدان (درون مرز داخلی یا بیرون مرز خارجی) قرار دارند، تعیین و به انتهای لیست المان ها منتقل می شوند و در انتها با تغییر تعداد نقاط و المان های شبکه، حذف این المان ها و نقاط تولید شده در روش های دلانی (برای تولید مثلث بزرگ اولیه) انجام می شود. روش ارائه شده در اینجا بسیار کارآمد بوده و گسترش آن برای شبکه های سه بعدی نیز امکانپذیر و از نظر برنامه نویسی ساده می باشد. استفاده از ساختار داده ای ضلع محور بدلیل کارآمدی آن و همچنین نیاز به حافظه کمتر در ذخیره سازی اطلاعات شبکه بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند تولید شبکه از ساختار داده ای سلول محورد استفاده می شود بنابراین لازم است در انتهای مراحل تولید شبکه ساختار داده ای تغییر یابد.

کلمات کلیدی: شبکه بی‌سازمان، دلانی، روش Lawson، بازیابی اضلاع مرزی، ریز کردن شبکه.

# راهنمای کاربری

## فایل ورودی

برای ورودی این زیر برنامه یک قالب مشخص، که سعی می شود در تمام برنامه های مربوط به حوزه تولید شبکه دو بعدی از آن استفاده گردد، بکار گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قالب و ساختار فایل ورودی  می توانید به مستندات زیربرنامه Read_2DMeshC مراجعه نمایید. تمام اطلاعات لازم باید در قالب یک فایل بنام MeshIn.cgid تهیه شده و در پوشه حاوی برنامه قرار داده شود.

## اجرای برنامه

این برنامه تحت نرم افزار Comaq Visual Fortran توسعه یافته است بنابراین جهت اجرای آن بهتر است این نرم افزار را نصب نمایید. در اینجا یک پارامتری بنام Dim برای تعیین مقدار ماکزیمم بعد آرایه های استفاده شده، در نظر گرفته شده است. یک مقدار پیش فرض برای این پارامتر تعیین شده است و در صورتیکه با خطایArray bound exceed مواجه شدید باید مقدار پارامتر Dim را افزایش دهید. در صورتیکه برنامه با خطایStack Overflow مواجه شود، می توان با تغییر در تنطیمات نرم افزار Comaq Visual Fortran، Stack آن را افزایش داد. بهتر است در هنگام اجرای برنامه، نرم افزار Comaq Visual Fortran در حالت Debug قرار داشته باشد زیرا در حالت Release ممکن است با خطاهایی مواجه شوید.

## فایل‌های خروجی

یک قالب مشخص برای چاپ اطلاعات در نظر گرفته شده است تا با ساختار فایل های ورودی سازگاری داشته باشد. به این ترتیب ارتباط بین برنامه‌های نوشته شده براحتی امکانپذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قالب و ساختار فایل خروجی می‌توانید به مستندات زیربرنامه WriteMesh_gid و Write2DMesh_gid_plt مراجعه نمایید. بنابراین اطلاعات خروجی با توجه به ساختارهای در نظر گرفته شده در فایلهایی با فرمت Plt و Gid چاپ می‌شوند. همچنین اطلاعات مرزهای شبکه توسط زیربرنامه WriteBoundCrv_cgid_plt و در فرمت Plt ذخیره می‌شوند.

## توانایی‌ها و محدودیت‌ها

این برنامه شبکه‌ای را از ورودی می‌خواند که اطلاعات آن بصورت سلول محور ذخیره شده باشد، پس باید در نظر داشت که برای یک شبکه دوبعدی سلول محور نحوه ذخیره نقاط تشکیل دهنده هر مثلث، بگونه ایست که بنابر قانون دست راست جهت بردار عمود بر مثلث بطرف خارج از صفحه و برای یک شبکه سطحی این جهت بسمت داخل جسم می باشد. همچنین نحوه ذخیره همسایه ها متناظر با ترتیب نقاط تشکیل دهنده المان می باشد. برای مثال اولین همسایه مثلث زیر، روبری اولین نقطه تشکیل دهنده آن است و به همین ترتیب سایر همسایه ها ذخیره شده اند. برای روشن شدن این موضوع به ‏شکل (1) توجه کنید.

| اولین نقطه | دومین نقطه | سومین نقطه | اولین همسایه | دومین همسایه | سومین همسایه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | P2 | P3 | N1 | N2 | N3 |

نحوه ذخیره نقاط تشکیل دهنده و همسایه‌های یک المان مثلثی

با توجه به اینکه در روش‌های دلانی تضمینی برای نگه‌داری مرزها نمی‌باشد، بنابراین لازم است در انتهای مراحل مثلث‌بندی، مرزهای از دست رفته بازیابی شود. همچنین حذف المان‌هایی که خارج از دامنه (خارج از مرز بیرونی و درون مرزهای داخلی) تولید شده‌اند، انجام می‌پذیرد. از آنجا که ابتدا یک شبکه درشت تولید می‌شود، با استفاده از یک تابع اندازه، المان‌های شبکه ریز می‌شوند و در انتها اطلاعات شبکه بصورت ضلع محور ذخیره می‌شود.

لازم است یادآوری شود که در اینجا از ابزارهای افزایش کیفیت شبکه استفاده نشده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که یک شبکه هموار و با کیفیت بالا تولید شده باشد. برای اینکار باید از روش های افزایش کیفیت برای بالا بردن کیفیت شبکه‌های تولید شده، استفاده گردد. همچنین این برنامه فقط برای المان‌های مثلثی شکل دو بعدی کاربرد دارد.

# اعتبارسنجی و نتایج

## تولید شبکه اولیه

در این بخش چند نمونه از شبکههای تولید شده توسط برنامه آورده شده است. اولین شبکه مربوط به میدان قرار گرفته شده در بین یک دایره و مستطیل اطراف آن می باشد. هرچند این یک هندسه ساده می باشد اما وجود زوایای افقی و عمودی در اضلاع مرزی این هندسه قابل توجه می باشد. همچنین وجود لبههای تیز که در بیشتر کدهای تولید شبکه ایجاد مشکل میکند در این هندسه وجود دارد. همانگونه که از شبکه نشان داده شده مشخص است، تنها از نقاط مرزی برای تولید شبکه استفاده شده است. اینگونه شبکه ها بعنوان شبکه درشت یا اولیه مطرح می باشد که در بسیاری از موارد از آنها استفاده می شود. شبکه دوم مرزهای ایرفویل NACA0012  را نشان میدهد. همانگونه که مشخص است یک شبکه مثلثی با کیفیت در اطراف آن تولید شده است. لازم بذکر است که نقاط غیر مرزی این شبکه از یک شبکه باسازمان گرفته شده است. در هندسه چهارم که یک ایرفویل سه المانه را نشان میدهد، علاوه بر گسستگیهایی که در مزر داخلی وجود دارد وجود نواحی مقعر در مرز داخلی میتواند مشکل ساز باشد. در اینجا نیز نقاط غیر مرزی از یک روش تولید شبکه که در آن نقاط غیر مرزی بصورت خودکار تولید شده است استفاده گردیده.

نکته قابل توجه در این هندسه ها اینست که مرزهای جسم در فرایند تولید شبکه از بین نرفته است هرچند بازیابی مرزها در این برنامه انجام نشده است. همانگونه که مشاهده می شود در این شبکه ها مثلث های تولید شده در خارج از دامنه حذف نشده است.

تولید شبکه در میدان بین یک دایره و مستطیل

تولید شبکه در اطراف ایرفویل Naca0012 (نمای دور)

تولید شبکه در اطراف ایرفویل Naca0012 (نمای نزدیک)

تولید شبکه در اطراف ایرفویل سه المانه

## به روزرسانی (بازیابی) اضلاع مرزی شبکه

در این بخش یک نمونه شبکه که در آنها اضلاع مرزی بازیابی نشده، آورده شده است. همانگونه که در ‏شکل (6) مشاهده می شود ضلع 6-7 که جزء اضلاع مرزی می باشد در فرایند تولید شبکه (با استفاده از نقاط مرزی) تشکیل نشده است. جهت بازیابی این ضلع مرزی یک نقطه به محل نقاطع ضلع مرزی 6-7 و اضلاع مثلث های موجود در میدان (مثلثی که یک نقطه آن شامل نقطه ابتدایی ضلع 6-7 است) تولید می شود. سپس با تولید مثلث های جدید این نقطه به شبکه اضافه شده و در نتیجه ضلع مرزی بازیانی نشده که اکنون به دو قسمت تبدیل شده است، بازیابی می گردد(‏شکل (7)). لازم است اشاره شود که به دلیل اینکه نقطه جدید بر روی مرزها تولید شده، باید ضلع مرزی اولیه (برای مثال ضلع 6-7) به دو بخش تبدیل شود. بنابراین در اینجا اطلاعات مرزها نیز بروزرسانی می شود.

ضلع بازیابی نشده در فرآیند تولید شبکه دلانی

بازیابی ضلع از دست رفته با اضافه کردن نقطه

## حذف نقاط و المان‌های بیرون از میدان (مرز)

در این بخش چند نمونه از شبکههایی که در آنها نقاط و المان های خارج از میدان حذف نشده اند برای اعتبارسنجی برنامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اولین شبکه مربوط به میدان قرار گرفته شده در بین یک دایره و مربع اطراف آن می باشد. هرچند این یک هندسه ساده می باشد اما وجود زوایای افقی و عمودی در اضلاع مرزی این هندسه قابل توجه می باشد که ممکن است در هنگام پیدا کردن تقاطع خطوط برنامه دچار مشکل شود. در هندسه دوم که یک ایرفویل سه المانه را نشان میدهد، علاوه بر گسستگیهایی که در مزر داخلی وجود دارد وجود نواحی مقعر در مرز داخلی میتواند مشکل ساز باشد. در هندسه سوم که دارای چندین زائده در مرز داخلی می باشد، برنامه تدوین شده بخوبی توانسه است المان های ناخواسته را حذف نماید.

شبکه اولیه تولید شده در اطراف یک مربع (نمای دور)

حذف المان ها در شبکه تولید شده در اطراف یک مربع

شبکه اولیه تولید شده در اطراف ایرفویل سه المانه (نمای دور)

شبکه اولیه تولید شده در اطراف ایرفویل سه المانه (نمای نزدیک)

حذف المان ها در شبکه تولید شده در اطراف ایرفویل سه المانه

حذف المان ها در شبکه تولید شده در اطراف یک پره دوار

## ریز کردن شبکه

در این بخش چند نمونه از شبکههای تولید شده توسط برنامه آورده شده است. لازم است یادآوری شود که در اینجا از ابزارهای افزایش کیفیت استفاده نشده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک شبکه هموار و با کیفیت مناسب تولید شده باشد. برای اینکار باید از روش های افزایش کیفیت برای بالا بردن کیفیت شبکه های تولید شده، استفاده گردد.

اولین شبکه مربوط به میدان اطراف یک مربع میباشد که یک هندسه ساده برای تولید شبکه است. دومین شبکه مربوط به یک پره می باشد. در شبکه سوم مرزهای یک هندسه هوافضایی را نشان میدهد. در هندسه چهارم که یک ایرفویل دو المانه را نشان میدهد، علاوه بر گسستگیهایی که در مزر داخلی وجود دارد وجود، نواحی مقعر در مرز داخلی قابل توجه می باشد. اجرای این برنامه بر روی این هندسه نسبتا پیچیده نشان از توانایی برنامه کامپیوتری ارائه شده دارد.

تولید شبکه در اطراف یک مربع

تولید شبکه در اطراف یک پره

تولید شبکه در اطراف ایرفویل NACA0012

تولید شبکه در اطراف ایرفویل دو المانه

# تئوری و الگوریتم

در این بخش تئوری و الگوریتم های روش تولید شبکه لاسن بررسی شده و در مراحل بعدی نحوه پیاده سازی آنها بطور مفصل آورده می شود.

روش لاسن یکی از روشهای مطرح در تولید شبکه مثلثی دوبعدی دلانی میباشد که بعلت سادگی در پیادهسازی بعنوان یک روش پایه برای توسعه شبکه سه بعدی مورد توجه قرار گرفته است. این روش اولین بار توسط لاسن معرفی گردید[1]. یکی از ویژگیهای بارز این روش سرعت بالای آن در مقایسه با سایر روشهای تولید شبکه دلانی میباشد. سرعت این روش از مرتبه n.Log(n) میباشد که در آن n نشاندهنده تعداد مثلثها میباشد. برخی از مقالاتی که در زمینه تولید شبکه سه بعدی منتشر شدهاند از این روش استفاده نمودهاند[2] و نشان داده‌اند که نحوه پیادهسازی آن در دو بعد بگونهای بوده که توسعه این روش به سه بعد براحتی انجام شود.

در این تحقیق تنها تولید شبکه دو بعدی مورد نظر میباشد اما نحوه پیادهسازی آن با در نظر گرفتن برخی از مسائل مربوط به تولید شبکه سه بعدی انجام شده است. در این روش با معرفی نقطه جدید به شبکه موجود، تنها المان‌های جدید تولید شده از نظر ارضای خاصیت دلانی بررسی می‌شوند. مراحل تولید شبکه بیسازمان دلانی، با استفاده از این روش که در گزارش حاضر پیادهسازی شده است، بشرح زیر میباشد:

- تولید مثلث بزرگ اولیه.

- یافتن المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد.

- اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه و تشکیل المان‌های جدید.

- بررسی دلانی بودن المان‌های همسایه.

- دلانی کردن المان‌های غیردلانی.

رجوع به مرحله اول و انجام هر یک از گامهای تعریف شده و انجام مثلثبندی.

- به روزرسانی (بازیابی) اضلاع مرزی.

- حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان (مرز).

- ریز کردن شبکه با اضافه کردن نقطه.

- تبدیل اطلاعات سلول محور به ضلع محور.

در ادامه هر کدام از مراحل فوق بطور مفصل توضیح داده می شود.

## تولید مثلث بزرگ اولیه

هر کدام از نقاط موجود باید به یک شبکه دلانی معتبر معرفی گردد. بنابراین باید همیشه یک شبکه دلانی معتبر وجود داشته باشد. به این دلیل لازم است قبل از معرفی اولین نقطه، یک شبکه وجود داشته باشد. گاهی اوقات از دو مثلث بزرگ که تشکیل یک شبکه میدهند بعنوان شبکه اولیه استفاده میشود اما ساده ترین شبکه، استفاده از یک مثلث بزرگ میباشد که تمام نقاط موجود را در خود جای دهد. این المان اولیه میتواند به اندازه دلخواه بزرگ باشد اما باید توجه داشت که اندازه بیش از حد آن نسبت به ابعاد شبکه مورد نظر، بر روی دقت محاسبات تاثیر میگذارد. بنابراین لازم است اندازه آن فقط تا حدی بزرگ باشد که اطمینان حاصل شود تمام نقاط موجود را در بر می گیرد.

تشکیل مثلث بزرگ اولیه

## معرفی نقطه جدید و یافتن المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد

پس از معرفی نقطه جدید باید المانی که نقطه درون آن قرار دارد، پیدا شود. برای این منظور معمولا از یک           Walk search استفاده میگردد تا سرعت تولید شبکه بالا باشد. اما در پروژه حاضر بدلیل اینکه هدف تولید یک شبکه اولیه میباشد این نوع جستجو انجام نشده است و بجای آن تمام المانهای موجود از نظر قرار گرفتن نقطه جدید درون آنها بررسی میگردد.

جهت یافتن المان کاندید (المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد) باید موقعیت نقطه جدید نسبت به اضلاع یک المان تعیین شود. اگر یک نقطه در سمت چپ (با توجه به جهت ذخیره رئوس مثلث که باید بطور پادساعتگرد باشد) هر سه ضلع یک المان باشد، نقطه درون المان قرار دارد.

## اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه و تشکیل المانهای جدید

اضافه کردن نقطه جدید به شبکه بطور ساده با متصل کردن نقطه جدید به رئوس المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد، انجام می گیرد.

اضافه کردن نقطه به شبکه

در اینجا لازم است توجه شود که ترتیب ذخیره نقاط یک مثلث باید بصورت پادساعتگرد باشد. همچنین باید نحوه ذخیره همسایه های بگونه ای باشد که شماره هر همسایه متناظر با راس غیر مشترک باشد. برای روشن شدن این موضوع به ‏شکل (1) توجه کنید.

## بررسی دلانی بودن المانهای همسایه

پس از تشکیل المانهای جدید لازم است بررسی شود که آیا المان های جدید دلانی میباشند یا خیر. بنابراین لیستی از المانهای جدید تشکیل شده و همسایه آنها تهیه میگردد و دلانی بودن آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

یکی از مهمترین بخشهای این روش تولید شبکه، تشخیص دلانی یا غیر دلانی بودن دو المان همسایه میباشد. برای این منظور دو المان زیر را در نظر بگیرید. در صورتیکه نقطه P4 درون دایره محیطی مثلث تشکیل شده از نقاط P1/P2/P3 قرار داشته باشد، این دو المان دلانی نیستند. در این حالت با جابجایی ضلع مشترک، این دو المان دلانی میشوند. همچنین در صورتیکه نقطه P4 بر روی دایره محیطی قرار داشته باشد، این دو المان دلانی میباشند ولی یکتا نیستند.

تشخیص دلانی یا غیر دلانی بودن دو المان در دوبعد

برای پیادهسازی این روش، دترمینان این چهار نقطه محاسبه میگردد و در صورتیکه مقدار دترمینان:

- بزرگتر یا مساوی صفر باشد آنگاه دو المان دلانی هستند.

- کوچکتر از صفر باشد آنگاه دو المان غیردلانی هستند.

دترمینان فوق بصورت زیر است:

در اینجا لازم است نقطه چهارم متعلق یه مثلث همسایه و سه نقطه دیگر متعلق به مثلث اصلی باشد. همچنین باید ترتیب نقاط مثلث اصلی در خلاف جهت عقربه های ساعت باشد.

## دلانی کردن المانهای غیردلانی

در فضای دو بعدی با جابجایی ضلع مشترک دو المان غیردلانی همسایه، این دو المان دلانی می شوند. برای مثال شکل زیر نحوه انجام اینکار را نشان می دهند.

دو مثلث غیردلانی قبل از جابجایی ضلع مشترک

## به روزرسانی اضلاع مرزی

همانگونه که قبلا نیز اشاره شده روش دلانی تضمینی برای محافظت از مرز ندارد. بنابراین پس از تولید شبکه در کل میدان با استفاده از تمام نقاط موجود، باید از تشکیل اظلاع مرزی اطمینان حاصل شود. به این منظور پس از ایجاد مثلث بندی دلانی اضلاع مرزی بررسی شده و در صورت از بین رفتن، با تولید نقاط جدید، اضلاع مرزی بازیابی می شوند. برای اینکار ابتدا نقطه تقاطع ضلع مرزی و مثلث ایجاد شده در میدان محاسبه میشود سپس یک نقطه جدید در نقطه تقاطع ایجاد میشود و یک مثلثبندی جدید با استفاده از دو مثلث منسوب به این ضلع ایجاد میشود.

از بین رفتن اضلاع مرزی

بازیابی اضلاع مرزی با ایجاد مثلث بندی جدید

## حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان (مرز)

پس از تولید شبکه در کل میدان با استفاده از تمام نقاط مرزی باید المانهایی که خارج از مرز خارجی یا درون مرز داخلی قرار دارد، حذف گردند. جهت حذف المانهای موجود در ناحیه غیردلخواه از این خاصیت استفاده میشود که برای ورود به یک محیط بسته، از یک نقطه خارج از آن، یک بار باید از مرزها عبور کنیم و جهت خروج از آن، بعد از ورود به آن، دو بار باید از مرزها عبور کنیم. به همین ترتیب اگر بخوایم از یک نقطه خارج از محیط بسته به آن وارد شویم باید به تعداد یک عدد فرد از مرزها عبور کنیم و جهت خروج از آن باید به تعداد عدد زوج از مرزها عبور کنیم. برای مثال شکل زیر را در نظر بگیرید که قرار است از نقطه 1 به نقاط دیگر برویم. مشاهده میشود که اگر نقطهای که باید به آن برسیم درون ناحیه دلخواه باشد به تعداد یک عدد فرد مرزها قطع میشوند و در صورتیکه نقطه در خارج از ناحیه دلخواه قرار داشته باشد، به تعداد یک عدد زوج مرزها قطع میشود.

عملیات حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان

لازم بذکر است که در هیچکدام از مقالات موجود در زمینه تولید شبکه چنین الگوریتمی ارائه نشده است و این کار یکی از نکات بسیار مهم این گزارش است که پیادهسازی آن نیز بسیار ساده است و از نظر عددی بسیار قوی می باشد.

## ریز کردن شبکه با اضافه کردن نقطه

ریز کردن شبکه یا تولید نقاط جدید به روش‌های مختلفی همانند مراجع [3] و [4] انجام می‌شود. در روش حاضر المانی که قابلیت دریافت نقطه جدید را دارد با اضافه کردن یک نقطه در مرکز آن، المان مورد نظر ریز می شود. در اینجا المانی قابلیت ریزشدن دارد که دو شرط زیر را دارا باشد:

- مساحت المان بزرگتر از/2  SF2  باشد (SF تابع اندازه المان می باشد)

- طول هر یک از اضلاع بزرگتر از ضریبی از تابع اندازه المان در وسط المان باشد (در اینجا ضریب برابر 2 است)

مراحل ریز کردن یک شبکه درشت اولیه و تولید شبکه بیسازمان دلانی، با استفاده از روش لاسن که در گزارش حاضر پیادهسازی شده است، بشرح زیر میباشد:

- تعیین تابع اندازه المان برای نقاط تشکیل دهنده شبکه درشت

- تعیین المان که قابلیت ریز شدن داشته و در اولویت است

- تولید نقطه جدید

- اتصال رئوس مثلث به نقطه معرفی شده و تشکیل مثلثهای جدید

- تهیه لیستی از مثلثهای جدید که باید دلانی بودن آنها بررسی گردد

- بررسی دلانی بودن آخرین مثلث موجود در لیست بالا

- دلانی کردن مثلثهای غیردلانی موجود در لیست

- رجوع به مرحله 7 تا زمانی که هیچ مثلثی در این لیست قرار نداشته باشد

- رجوع به مرحله 3 و انجام هر یک از گامهای تعریف شده تا زمانی که هیچ مثلثی قابلیت دریافت نقطه جدید را نداشته باشد.

در ادامه هر کدام از مراحل فوق بطور مفصل توضیح داده می شود.

### تعیین تابع اندازه المان برای نقاط تشکیل دهنده شبکه درشت

در واقع تراکم مثلثها توسط تابع توزیع اندازه المان کنترل میشود. اگر فاصله نقاط فقط با قرار دادن چشمه در میدان تعریف شود، قدرت و مکان چشمه با سعی و خطا انتخاب خواهد شد که از مشخصه اتوماتیک بودن روش تولید شبکه کاسته میشود. بنابراین بهتر است که توزیع المان با استفاده از توزیع نقاط مرزی تعیین شود. تابع توزیع اندازه المان با استفاده از توزیع نقاط مرزی و با توجه به فاصله بین یک نقطه و همسایههایش مطابق شکل زیر تعیین میگردد.

تابع توزیع اندازه المان تعریف شده برای نقاط مرزی

یک نمونه از تابع توزیع اندازه المان که با استفاده از فاصله نقاط مرزی تعیین شده است در شکل زیر نمایش داده شده است. با توجه به شکل مشاهده میگردد که اندازه المانها در نزدیک مرز داخلی کوچک و با پیشروی بسمت مرز خارجی افزایش مییابد.

تعیین تابع توزیع المان بر روی شبکه زمینه

### یافتن المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد

جهت یافتن المانی که قابلیت دریافت نقطه جدیدی را دارد (ریز شدن) دو معیار زیر بکار برده می شود:

•	مساحت المان بزرگتر از SF2/2باشد (SF تابع اندازه المان می باشد)

•	طول هر یک از اضلاع بزرگتر از ضریبی از تابع اندازه المان در وسط المان باشد (در اینجا ضریب برابر 2 است).

### تولید نقطه جدید

نقطه جدید با استفاده از یک میانگین گیری از مختصات نقاط المانی که باید ریز شود بدست می آید.

### اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه و تشکیل المانهای جدید

اضافه کردن نقطه جدید به شبکه بطور ساده با متصل کردن نقطه جدید به رئوس المانی که نقطه جدید درون آن قرار دارد، همانند ‏شکل (19) انجام می گیرد.

در اینجا لازم است توجه شود که ترتیب ذخیره نقاط یک مثلث باید بصورت پادساعتگرد باشد. همچنین باید نحوه ذخیره همسایه های بگونه ای باشد که شماره هر همسایه متناظر با راس غیر مشترک باشد. برای روشن شدن این موضوع به ‏شکل (1) توجه کنید.

### تهیه لیستی از مثلثهای جدید که باید دلانی بودن آنها بررسی گردد

در ابتدا سه المان تشکیل شده و همسایه آنها در یک لیست ذخیره می گردد تا دلانی بودن آنها بررسی شود. اگر در طی پروسه دلانی کردن این المان ها، المان های جدید تشکیل شود، آنها نیز باید به این لیست اضافه شوند.

### بررسی دلانی بودن آخرین مثلث موجود در لیست بالا

پس از تشکیل المانهای جدید لازم است بررسی شود که آیا المان های جدید دلانی میباشند یا خیر. بنابراین لیستی از المانهای جدید تشکیل شده و همسایه آنها تهیه میگردد و دلانی بودن آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

یکی از مهمترین بخشهای این روش تولید شبکه، تشخیص دلانی یا غیر دلانی بودن دو المان همسایه میباشد. برای این منظور دو المان زیر را در نظر بگیرید. در صورتیکه نقطه P4 درون دایره محیطی مثلث تشکیل شده از نقاط P1/P2/P3 قرار داشته باشد، این دو المان دلانی نیستند. در این حالت با جابجایی ضلع مشترک، این دو المان دلانی میشوند. همچنین در صورتیکه نقطه P4 بر روی دایره محیطی قرار داشته باشد، این دو المان دلانی میباشند ولی یکتا نیستند.

تشخیص دلانی یا غیر دلانی بودن دو المان در دوبعد

### دلانی کردن مثلثهای غیردلانی موجود در لیست

در فضای دو بعدی با جابجایی ضلع مشترک دو المان غیردلانی همسایه، این دو المان دلانی می‌شوند. برای مثال شکل زیر نحوه انجام این‌کار را نشان می‌دهد.

دو مثلث غیردلانی قبل از جابجایی ضلع مشترک

## تبدیل اطلاعات شبکه از حالت سلول محور به ضلع محور

استفاده از ساختار داده‌ای ضلع محور بدلیل کارآمدی آن و همچنین نیاز به حافظه کمتر در ذخیره سازی اطلاعات شبکه بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند تولید شبکه از ساختار داده‌ای سلول محور استفاده می‌شود، بنابراین لازم است در انتهای مراحل تولید شبکه ساختار داده‌ای تغییر یابد. همچنین جهت تعیین ضریب فشار و اصطکاک در حلگرهای جریان لازم است از اطلاعات مرزها استفاده شود. علاوه بر این با مرتب کردن اضلاع مرزی می توان در زمان محاسباتی حلگرهای جریان صرفه جویی قابل ملاحظه ای انجام داد. به این دلیل مرتب کردن اضلاع یک شبکه بگونه‌ای که مشخص شود هر کدام از این اضلاع مرزیست یا غیرمرزی و اینکه هر کدام از اضلاع مرزی مربوط به کدام منحنی مرزی می باشد لازم و ضروری می‌باشد.

# پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده

در این فصل، بخش‌های کد و نحوه پیاده‌سازی الگوریتم مرحله به مرحله توضیح داده می‌شود. برای شناخت بهتر زیربرنامه‌های استفاده شده در این برنامه، بهتر است به مستندات آن‌ها مراجعه شود.

گرفتن اطلاعات از کاربر

ابتدا با فراخوانی زیربرنامه Read_2DMeshC فایل ورودی به نام MeshIn.cgid خوانده شده و تمام اطلاعات موجود در این فایل از کاربر گرفته میشود.

چاپ اطلاعات مرزهای شبکه

در این مرحله اطلاعات مربوط به مرزهای شبکه توسط زیربرنامه WriteBoundCrv_cgid_plt در یک فایل Plt چاپ می‌شود.

تشکیل مثلث بزرگ اولیه

با فراخوانی زیربرنامه Super_Tri مثلث بزرگ اولیه تشکیل می شود. لازم است توجه شود که در این زیربرنامه مختصات سه نقطه این مثلث محاسبه و به آرایه های مربوطه اضافه می شود. بنابراین سه واحد به تعداد نقاط موجود در میدان اضافه می شود.

معرفی نقاط در یک حلقه تکرار

در یک حلقه تکرار تمام نقاط معرفی شده تا به مثلثبندی موجود اضافه گردد.

معرفی نقطه جدید

نقطه جدید در پارامترهای محلی ذخیره شده تا در ادامه برنامه به شبکه موجود اضافه گردد.

یافتن مثلثی که نقطه جدید درون آن قرار دارد

با فراخوانی زیربرنامه Tri_Contain_Point مثلثی که نقطه معرفی شده درون آن قرار دارد پیدا شده و شماره  آن در پارامتر ME ذخیره میگردد.

اضافه کردن نقطه معرفی شده به شبکه

با فراخوانی زیربرنامه Cons_New_Tri_Lawson با متصل کردن رئوس مثلثی که نقطه معرفی شده درون آن قرار گرفته به نقطه معرفی شده، سه مثلث جدید تولید و یک مثلث حذف میگردد. همچنین لیستی از مثلثها که باید دلانی بودن آنها بررسی گردد در این زیربرنامه تولید میشود.

بررسی دلانی بودن مثلثهای جدید

در این بخش در یک حلقه تمام مثلثهایی که در لیست قرار دارند (مثلثهای جدید) از نظر دلانی بودن بررسی شده و در صورت غیر دلانی بودن، دلانی میشوند. این حلقه تا جایی ادامه مییابد که هیچ مثلثی درون لیست قرار نداشته باشد.

ذخیره شماره مثلثها در پارامترهای محلی

در حلقه موجود همیشه آخرین مثلث موجود در لیست بررسی میشود. همچنین در یک آرایه دو بعدی که لیست مثلثها قرار دارند، مثلث اول بعنوان مثلث اصلی (Main Element) و مثلث دوم بعنوان مثلث همسایه (Neighboring Element) ذخیره میگردد. همچنین لازم است در ابتدای حلقه تکرار از تعداد مثلثهای موجود در لیست مذکور یک واحد کم شود که در اینجا این کار انجام میشود.

صرفنظر از بررسی المان‌هایی که همسایه نیستند.

ممکن است در پروسه دلانی کردن مثلث ها و با تولید مثلث های جدید، برخی از مثلث های موجود در لیست از بین رفته باشد. بنابراین در صورتیکه دو مثلث موجود در لیست همسایه همدیگر نباشند از بررسی دلانی بودن آنها صرفنظر می شود.

بررسی دلانی بودن دو مثلث معرفی شده

با فراخوانی زیربرنامه Del_Check2D دو مثلثی که در بخش قبل معرفی شدهاند از نظر دلانی بودن بررسی میگردند.

دلانی کردن مثلثهای غیر دلانی

در صورتیکه دو مثلث بررسی شده غیردلانی باشند با فراخوانی زیربرنامه Swapping، دلانی میشوند.

بازیابی اضلاع مرزی

با فراخوانی زیربرنامه BE_Recovery1_2D تمام اضلاع مرزی بررسی شده و هر کدام از آن‌ها که در شبکه ورودی موجود نباشد، بازیابی و به شبکه و اطلاعات مرزها اضافه می‌شود.

حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان(مرز)

با فراخوانی زیربرنامه Delet_Undesiered_TriPoint ابتدا تمام المان‌هایی که در طول پروسه تولید شبکه دلانی، خارج از مرزهای بیرونی و یا داخل مرزهای درونی تولید شده بودند به انتهای لیست المان ها انتقال داده می شود. برای حذف این المان‌ها کافیست از تعداد المان‌ها به اندازه تعداد المان‌های قابل حذف کسر شود. همچنین از آنجا که سه نقطه برای تشکیل مثلث بزرگ اولیه تولید شده بود که به انتهای لیست نقاط اضافه شده اند، در اینجا باید این سه نقطه نیز حذف شوند. بنابراین در این مرحله سه واحد از پارامتر مربوط به تعداد نقاط کاسته می شود.

چاپ شبکه بعد از اتمام مراحل دلانی، بازیابی اضلاع مرزی و حذف نقاط و المان‌های خارج از میدان

در این بخش ابتدا اضلاع مربوط به هر المان توسط زیربرنامه CellToEdge مشخص می‌شود و سپس شبکه تا این مرحله در یک فایل با فرمت Plt ذخیره می‌شود.

شروع فرآیند ریز کردن شبکه به کمک اضافه کردن نقطه و تعیین تابع انداز المان

با فراخوانی زیربرنامه Size_Function تابع اندازه المان هر کدام از نقاط مرزی که در واقع نقاط تشکیل دهنده شبکه درشت می باشد، تعیین می گردد. در صورتیکه شبکه درشت نقاطی غیر از نقاط مرزی داشته باشد، باید مقدار این تابع بگونه ای دیگر تعیین شود. در اینجا می توان آرایه مربوط به تابع اندازه المان را در عددی ضرب نمود تا تراکم نقاط در کل میدان به دلخواه کاربر کم یا زیاد شود.

مقداردهی اولیه به پارامتر Grad

در این بخش مقدار پارامترGrade  برای تمام مثلث ها برابر صفر در نظر گرفته می شود تا بررسی درشت بودن یا نبودن آن‌ها در ادامه برنامه انجام شود.

تولید نقطه جدید در یک حلقه تکرار

در یک حلقه تکرار درون هر مثلث Ungrade یک نقطه در وسط آن بعنوان نقطه جدید در نظر گرفته  می شود و به شبکه معرفی می گردد. این حلقه تکرار به تعداد یک عدد بسیار بزرگ است و در صورتیکه هیچ مثلثی برای دریافت نقطه وجود نداشته باشد با استفاده از دستور Exit از این حلقه خارج می شود.

تعیین پارامتر Grad برای مثلث های جدید و پیدا کردن مثلث کاندیدا

مقدار پارامتر Grad برای مثلث‌های جدید تولید شده که مقدار این پارامتر برابر صفر می باشد با فراخوانی زیربرنامه Insid_Tri_Grade تعیین می‌گردد. در یک حلقه تکرار مثلث کاندیدا برای نقطه گذاری و پارامتر Grad برای مثلث های جدید تولید شده مشخص می گردد.

ذخیره نقاط تشکیل دهنده مثلث کاندیدا در پارامترهای محلی

نقاط تشکیل دهنده مثلث کاندیدا در پارمترهای محلی ذخیره می گردد.

تعیین نقطه جدید

پس از تعیین مثلث کاندیدا، یک نقطه در مرکز مختصات آن محاسبه شده تا به لیست نقاط موجود اضافه گردد.

اضافه کردن اطلاعات نقطه جدید به لیست نقاط

پس از تعیین نقطه جدید یک واحد به تعداد نقاط موجود اضافه می‌شود و سپس مختصات نقطه وسط مثلث در آرایه‌های مربوط به لیست نقاط موجود اضافه می‌گردد. همچنین مقدار تابع اندازه المان در وسط مثلث کاندیدا ذخیره می‌شود.

اضافه کردن نقطه به شبکه موجود

از آنجا که نقطه جدید در وسط مثلث کاندیدا قرار دارد با فراخوانی زیربرنامه Cons_New_Tri_Lawson نقطه جدید به شبکه اضافه می‌شود.

تعیین پارامتر Grad برای مثلث های جدید

از آنجا که سه مثلث جدید (مثلث کاندیدا و دو مثلث انتهایی در لیست مثلث های موجود) به شبکه اضافه شده است، مقدار پارامتر Grad برای آنها برابر صفر قرار داده می شود تا در مراحل بعدی مقدار این پارامتر برای آن تعیین گردد.

بررسی دلانی بودن مثلثهای جدید

در این بخش در یک حلقه تمام مثلثهایی که در لیست قرار دارند (مثلثهای جدید) از نظر دلانی بودن بررسی شده و در صورت غیر دلانی بودن، دلانی میشوند. این حلقه تا جایی ادامه مییابد که هیچ مثلثی درون لیست قرار نداشته باشد.

ذخیره شماره مثلثها در پارامترهای محلی

در حلقه موجود همیشه آخرین مثلث موجود در لیست بررسی میشود. همچنین در آرایه دو بعدیی که لیست مثلثها قرار دارند، مثلث اول بعنوان مثلث اصلی (Main Element) و مثلث دوم بعنوان مثلث همسایه (Neighbor Element) ذخیره میگردد. همچنین لازم است در ابتدای حلقه تکرار تعداد مثلثهای موجود در لیست مذکور یک واحد کم شود که در اینجا این کار انجام میشود.

صرفنظر از بررسی المان‌هایی که همسایه نیستند.

ممکن است در پروسه دلانی کردن مثلث ها و با تولید مثلث های جدید، برخی از مثلث های موجود در لیست از بین رفته باشد. بنابراین در صورتیکه دو مثلث موجود در لیست همسایه همدیگر نباشند از بررسی دلانی بودن آنها صرفنظر می شود.

بررسی دلانی بودن دو مثلث معرفی شده

با فراخوانی زیربرنامه Del_Check2D دو مثلثی که در بخش قبل معرفی شدهاند از نظر دلانی بودن بررسی میگردند.

دلانی کردن مثلثهای غیر دلانی

در صورتیکه دو مثلث بررسی شده غیردلانی باشند (مقدار پارامتر Delauny برابر -1 باشد) با فراخوانی زیربرنامه Swapping، دلانی میشوند. با دلانی کردن دو مثلث موجود در لیست، دو مثلث جدید جایگزین آنها شده است. بنابراین مقدار پارامتر Grad برای آنها برابر صفر قرار داده می شود تا در مراحل بعدی مقدار این پارامتر برای آن تعیین گردد.

بروزرسانی مثلث‌های Ungrade

در یک حلقه تکرار بر روی تمام المان‌های درون میدان در صورتیکه مقدار پارامتر Grad برای یک مثلث برابر -1 باشد به تعداد مثلث‌های Ungrade یک واحد اضافه می‌گردد. لازم بذکر است که این مرحله تنها برای مانیتور کردن پروسه ریز کردن شبکه بکار می رود و تاثیری بر این پروسه ندارد. بنابراین در صورت نیاز می توان این حلقه را اجرا نکرد.

تبدیل ساختار اطلاعات شبکه از سلول محور به ضلع محور

در این بخش ساختار داده ای سلول محور که شامل شماره نقاط تشکیل دهنده هر مثلث و همسایه های مثلث ها می باشد گرفته شده و ساختار داده ای ضلع محور بعنوان خروجی زیربرنامه CellToEdge به برنامه اصلی معرفی می شود.

ابتدا در زیربرنامه CellToEdge تمام اضلاع مرزی شناسایی شده و به ابتدای لیست اضلاع منتقل می شود. با توجه به اینکه اضلاع استخراج شده بصورت نامرتب می باشد در اینجا لازم است ترتیب این اضلاع مرتب شده و تعیین شود چند منحنی مرزی وجود دارد و بر روی هرکدام چند ضلع وجود دارد که برای این منظور از زیربرنامه DetectSepetRegnOfMesh2D استفاده می شود.

تعریف مقدار برخی از پارامترها

در این بخش برخی از پارامترها همانند ابعاد شبکه، نوع سطوح شبکه (در دوبعدی همان ضلع می‌باشد) و ... مشخص می‌شوند.

چاپ نتایج

با استفاده از زیربرنامه WriteMesh_gid و Write2DMesh_gid_plt تمام خروجیهای برنامه در فایلهایی با فرمت Plt و Gid چاپ می‌شوند.

# مراجع

[1]	C. L. Lawson, “Software for C 1 surface interpolation,” in Mathematical software, Elsevier, 1977, pp. 161–194.

[2]	H. Ledoux, “Computing the 3d Voronoi diagram robustly: An easy explanation,” presented at the Voronoi Diagrams in Science and Engineering, 2007. ISVD’07. 4th International Symposium on, 2007, pp. 117–129.

[3]	J. R. Shewchuk, “Delaunay refinement mesh generation,” CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, 1997.

[4]	L. P. Chew, “Guaranteed-quality triangular meshes,” Cornell University, 1989.

Cell based

Edge based

Lawson