عنوان:

افزایش کیفیت شبکه مثلثی با تغییر اتصالات(دلانی کردن) با ساختار داده‌ای ضلع محور

| نویسندگان | مرتضی نامور |  |
| --- | --- | --- |
|  | احسان فرهادخانی |  |
| تاریخ تنظیم سند | 21/11/1394 |  |
| شناسه سند |  |  |

فهرست مطالب

فصل 1- راهنمای کاربری	1

1-1- فایل ورودی	1

1-2- اجرای برنامه	2

1-3- فایل‌های خروجی	2

1-4- توانایی‌ها و محدودیت‌ها	2

فصل 2- اعتبارسنجی و نتایج	4

فصل 3- تئوری و الگوریتم	5

3-1- افزودن اضلاع موجود به لیست، جهت بررسی دلانی بودن	6

3-2- انتخاب آخرین ضلع موجود در لیست جهت بررسی دلانی بودن	6

3-3- بررسی دلانی بودن ضلع انتخاب شده	6

3-4- در صورت دلانی بودن : مراجعه به مرحله 2	7

3-5- در صورت دلانی نبودن : جابجایی ضلع انتخاب شده	7

3-6- اضافه کردن جفت المانهای جدید تشکیل شده به لیست موجود	7

3-7- مراجعه به مرحله 2	8

فصل 4- پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده	9

چکیده:

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن بررسی شده و هر کدام از جفت المانهای آن که غیردلانی باشد، دلانی میگردد. از آنجا که مثلث بندی دلانی حداقل زاویه المانهای یک شبکه را حداکثر میکند بنابراین دلانی کردن یک شبکه مثلثی غیردلانی باعث افزایش کیفیت آن می‌گردد. به این دلیل در برخی از مقالات این کار را یکی از روشهای افزایش کیفیت شبکه معرفی کردهاند. از این برنامه میتوان در روشهای متحرک سازی شبکه استفاده نمود، چرا که با حرکت شبکه کیفیت المانها کاهش پیدا میکند. همچنین پس از پروسه درشت کردن یا ریز کردن شبکه میتوان از این برنامه برای دلانی کردن شبکه جدید تولید شده استفاده نمود. نکته بسیار مهم در این تحقیق اینست که استفاده از ساختار داده‌ای ضلع محور جهت تولید شبکه از نظر محاسباتی بسیار پرهزینه می‌باشد. بنابراین جهت تغییر شبکه محاسباتی مورد استفاده در حلگرهای سیالاتی باید شبکه را ابتدا به ساختار داده‌ای سلول محور منتقل نمود سپس اعمال مطرح در تولید شبکه نظیر ریز و درشت کردن یا دلانی کردن را بر روی آن اعمال و همزمان ساختار داده‌ای ضلع محور را نیز اصلاح نمود.

کلمات کلیدی: شبکه مثلثی، دلانی، افزایش کیفیت شبکه.

# راهنمای کاربری

در این برنامه اطلاعات یک شبکه مثلثی بر مبنای ساختار داده ضلع محور از کاربر گرفته میشود و با دلانی کردن اضلاع تشکیل دهنده شبکه، کیفیت شبکه بر طبق خواص دلانی افزایش پیدا میکند. دقت شود که از این برنامه تنها برای شبکهبندیهایی که المانهای آن مثلثی است، میتوان استفاده کرد. اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این برنامه و همچنین خروجی آن را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد.

## فایل ورودی

در این برنامه از یک قالب مشخص برای فایل ورودی که سعی شده در تمامی کدهای حوزه تولید شبکه محاسباتی حفظ شود، استفاده شده است. اطلاعات شبکه ورودی باید در قالب یک فایل و با نام Mesh.gid در پوشه حاوی برنامه قرار داده شود.

اطلاعات زیر باید به ترتیب در فایل ورودی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت برنامه خطا خواهد داشت.

- ابعاد شبکه، دو یا سه بعدی

- تعداد نقاط تشکیل دهنده شبکه

- تعداد مثلثهای تشکیل دهنده شبکه

- تعداد اضلاع تشکیل دهنده شبکه

- تعداد نواحی شبکه

- تعداد اضلاع هر ناحیه و نوع آن

- مشخصات اضلاع شامل المان مجاور سمت چپ، المان مجاور سمت راست، نقطه اول و نقطه دوم

- مختصات نقاط تشکیل دهنده شبکه

## اجرای برنامه

این برنامه تحت Intel fortran و در IDE، Visual studio توسعه داده شده است از این استفاده از این کامپایلر و IDE برای اجرای برنامه پیشنهاد میشود. در برنامه یک پارامتر به نام Dim به عنوان حداکثر ابعاد آرایهها تعریف شده و مقداری پیشفرض برای آن در نظر گرفته شده است. در صورتیکه در زمان اجرا یا کامپایل برنامه با خطای Array boud exceed مواجه شدید این مقدار را به مقداری مناسب با توجه به ابعاد شبکه افزایش دهید.

## فایل‌های خروجی

برای اینکه بتوان به راحتی بین فایل ورودی و فایل خروجی ارتباط برقرار کرد قالب مشخصی برای فایل خروجی در نظر گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد ساختار فایل خروجی به مستندات مربوط به زیربرنامه Write2DMesh_gid_plt مراجعه کنید. فایل خروجی با فرمت استاندارد نرمافزار Tecplot و با نام DlnyM.plt قابل مشاهده در این نرمافزار است. اطلاعات خروجی شامل ساختار شبکه و مرزها است.

## توانایی‌ها و محدودیت‌ها

دو نوع دیدگاه جهت ذخیره اطلاعات شبکه وجود دارد که به آنها اصطلاحا سلول محور و ضلع محور گفته می شود. در اولی نقاط تشکیل دهنده سلول و همسایه های آن ذخیره می گردد و در دومی نقاط تشکیل دهنده ضلع و دو همسایه آن ذخیره می گردد. با توجه به اینکه در دیدگاه ضلع محور نیاز به حافظه کمتر می باشد و همچنین حجم محاسبات کمتری لازم دارد و قابلیت خوبی برای استفاده از شبکه های ترکیبی دارا می باشد، در اینجا از این نوع ساختار داده ای استفاده می شود. با توجه به ‏شکل (1) اطلاعات زیر برای هر کدام از اضلاع تشکیل دهنده شبکه محاسباتی ذخیره می گردد:

نحوه ذخیره اطلاعات شبکه

: MEسلول سمت چپ (Main Element)

: NEسلول سمت راست (Neighboring Element)

: P1 نقطه ابتدایی

: P2 نقطه انتهایی

جهت ضلع از اولین نقطه تشکیل دهنده بسمت نقطه دوم می باشد که توجه به آن بسیار ضرویست. سلول اصلی، سلول سمت چپ و سلول همسایه سلول سمت راست ضلع می باشد. در واقع می توان گفت که سلول اصلی سلولی می باشد که ضلع مربوط به آن می باشد و بنابراین محاسبات برای آن انجام می شود.

# اعتبارسنجی و نتایج

جهت اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد برنامه کامپیوتری یک آزمایش بر روی شبکه تولید شده در اطراف یک دایره که درون یک مستطیل قرار دارد انجام گرفته است. همانگونه که در ‏شکل (2) نشان داده شده است کیفیت شبکه در قسمت پایین دایره بسیار پایین است چرا که زوایای مثلث ها بسیار کم می باشد. پس از اجرای برنامه بر طبق خواص دلانی این زوایا بیشتر شده و بنابراین می توان گفت که کیفیت شبکه افزایش پیدا کرده است. در اینجا باید دقت کرد که نحوه پراکندگی نقاط بگونه ای است که نمی توان با این روش افزایش کیفیت، شبکه ای با کیفیت بهتر تولید نمود.

شبکه اطراف یک دایره(قبل(قرمز) و بعد(سبز) از افزایش کیفیت)

# تئوری و الگوریتم

افزایش کیفیت شبکه یکی از مراحل مهم تولید شبکه است که در اکثر نرم افزارهای تجاری نیز مورد استفاده قرار میگیرد. روشهای زیادی برای این کار مورد توجه قرار گرفته شده است. یکی از این روشها، تغییر اتصالات است که در آن با جابجایی اتصالات شبکه، یک شبکه دلانی حاصل میشود. در این گزارش به بررسی نحوهی افزایش کیفیت شبکه با استفاده از دلانی کردن آن پرداخته نمیشود و برای مطالعات بیشتر در این مورد میتوان به مقالات موجود در این زمینه مراجعه نمود. در ادامه به نحوه دلانی کردن یک شبکه غیر دلانی پرداخته خواهد شد.

الگوریتم زیر برای دلانی کردن یک شبکه غیر دلانی مورد استفاده قرار گرفته است:

- افزودن اضلاع شبکه به یک لیست، جهت بررسی دلانی بودن

- انتخاب آخرین ضلع موجود در لیست جهت بررسی دلانی بودن

- بررسی دلانی بودن ضلع انتخاب شده

- در صورت دلانی بودن : مراجعه به مرحله 2

- در صورت دلانی نبودن : جابجایی ضلع انتخاب شده

- اضافه کردن جفت المانهای جدید تشکیل شده و همسایه های آنها به لیست موجود

- مراجعه به مرحله 2

در ادامه به صورت مفصل به هرکدام از مراحل فوق پرداخته خواهد شد.

## افزودن اضلاع موجود به لیست، جهت بررسی دلانی بودن

با توجه به اینکه وضعیت اضلاع جدید اضافه شده از جهت دلانی بودن نامشخص است برای اینکه دلانی بودن آنها بررسی شود به ابتدا لیستی از اضلاع تشکیل می شود که باید دلانی یا غیردلانی اضلاع موجود در این لیست بررسی شود.

## انتخاب آخرین ضلع موجود در لیست جهت بررسی دلانی بودن

از آنجا که اثبات میشود یکی از خواص شبکه دلانی، یکتا بودن آن است ترتیب بررسی کردن اضلاع اهمیتی ندارد ولی با توجه به اینکه با اصلاح شبکه اضلاع جدید ایجاد و به انتهای لیست اضافه میشوند انتخاب اضلاع از انتهای لیست بهینهتر است.

## بررسی دلانی بودن ضلع انتخاب شده

در این مرحله باید مشخص شود که ضلع مورد نظر دلانی است یا خیر. با توجه به ‏شکل (3)، دو المان همسایه در صورتی دلانی هستند که نقطه P4 خارج از دایره محیطی المان اول، یعنی (P1/P2/P3) قرار داشته باشد. برای پیادهسازی این روش، دترمینان این چهار نقطه محاسبه میگردد. در صورتیکه المانها پادساعتگرد باشند و مقدار دترمینان:

- بزرگتر یا مساوی صفر باشد آنگاه دو المان دلانی هستند.

- کوچکتر از صفر باشد آنگاه دو المان غیر دلانی هستند.

دترمینان فوق به صورت رابطه زیر است:

مشخص کردن دلانی بودن یا نبودن دو مثلث همسایه

## در صورت دلانی بودن : مراجعه به مرحله 2

در صورتیکه ضلع مورد نظر دلانی باشد ضلع بعدی در لیست بررسی میشود.

## در صورت دلانی نبودن : جابجایی ضلع انتخاب شده

در صورتیکه ضلع مورد نظر دلانی نباشد با جابجایی، آن ضلع دلانی میشود. برای مثال ضلع مشترک دو المان سمت چپ ‏شکل (4) با جابجایی (شکل سمت راست) دلانی می شود.

نحوه دلانی کردن ضلع غیردلانی

با جابجایی ضلع، المانهای قبلی از بین رفته و مشخصات اضلاع تغییر میکند.

## اضافه کردن جفت المانهای جدید تشکیل شده به لیست موجود

همانطور که در گام قبل اشاره شد با تغییر ساختار شبکه اضلاع جدید ایجاد شده و اطلاعات برخی اضلاع عوض میشود از این رو این اضلاع باید برای بررسی مجدد دلانی بودن به لیست اضافه شود.

## مراجعه به مرحله 2

تا زمانی که ضلعی در لیست موجود نباشد باید گامهای 2 تا 7 تکرار شود.

# پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده

در ادامه زیربرنامههای بکار رفته برای پیادهسازی الگوریتم تشریح شده در فصل قبل تشریح شده است. در هر زیربرنامه ورودیها و خروجیهای آن مشخص شده است. در صورت نیاز به توضیح بیشتر در مورد هر زیربرنامه به گزارش تشریحی آن مراجعه شود.

خواندن شبکهبندی ورودی

با فراخوانی زیربرنامه Read_2DMesh اطلاعات شبکه از فایل Mesh.gid خوانده میشود.

تشکیل آرایه ارتباط اضلاع و المانها

در این گام اضلاع تشکیل دهنده هر المان از شبکه ورودی استخراج شده و با حفظ جهت پادساعتگرد برای استفاده بعدی ذخیره میشود. هدف از ذخیره سازی این اطلاعات کاهش زمان مورد نیاز برای بهبود شبکه، چک کردن دلانی بودن و اصلاح آن در صورت نیاز است. این کار با فراخوانی تابع EdgeOfCell انجام میشود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به گزارش تشریحی این زیربرنامه مراجعه شود.

تهیه لیست اولیه اضلاع برای بررسی دلانی بودن

در این گام لیست اولیهای از اضلاع برای بررسی جهت دلانی بودن تهیه میشود. با توجه به اینکه وضعیت اضلاع از جهت دلانی بودن نامشخص است کلیه اضلاع غیر مرزی به لیست اولیه اضافه میشوند.

چک کردن دلانی بودن اضلاع موجود در لیست و اصلاح آنها در صورت نیاز

همانطور که در فصل قبل اشاره شد با توجه به یکتا بودن شبکه دلانی اضلاع موجود در لیست تا زمان خالی شدن آن از جهت دلانی بودن بررسی شده و در صورت نیاز اصلاح میشوند. بنابراین تمامی اضلاع قرار گرفته شده در آرایه Stack از جهت دلانی بودن بررسی شده و در صورتی که دلانی نباشند با استفاده از زیرتابع SwapEBased2D برای دلانی شدن جابجا میشوند. این تابع این عمل را تا زمانی که NStack که نشان دهنده تعداد اضلاع داخل آرایه Stack است، صفر شود ادامه میدهد. با توجه به اینکه برای هر شبکه قطعا یک حالت دلانی وجود دارد نهایتا به این وضعیت خواهیم رسید.

انتخاب آخرین عضو آرایه Stack برای چک و دلانی شدن

طبق قاعده Stackها آخرین ضلع موجود در آرایه Stack برای چک و دلانی شدن در صورت نیاز انتخاب میشود. در صورتیکه این ضلع مرزی باشد (المان سمت راست آن صفر باشد) نیازی به چک کردن و اصلاح آن نیست.

ذخیره نقاط ابتدا و انتهای ضلع مورد بررسی

نقاط ابتدا و انتهای ضلع مورد بررسی که در واقع همان دو نقطه مشترک دو المان همسایه می باشد در پارامترهای محلی ذخیره می شود.

یافتن اطلاعات مورد نیاز برای چک کردن دلانی بودن و اصلاح المان در صورت دلانی نبودن

برای چک کردن دلانی بودن یا نبودن یک ضلع (برای مثال ضلع نشان داده شده با رنگ قرمز در ‏شکل (5)) موقعیت دو نقطه غیر مشترک دو المان همسایه مورد نیاز است. همچنین برای انجام جابجایی ضلع مشترک دو المان مجاور باید شماره اضلاع این دو المان نیز استخراج شود. این کار با فراخوانی زیربرنامه Find_PointEdge انجام میشود.

اطلاعات مربوط به دو المان همسایه

چک کردن دلانی بودن یا نبودن ضلع

با فراخوانی تابع DelCeckEBased2D ضلع مورد نظر از جهت دلانی بودن یا نبودن بررسی میشود. در صورتیکه المان مورد نظر دلانی باشد DeL=1 خواهد بود و در غیر اینصورت این تابع مقدار DeL را -1 بر میگرداند.

اصلاح ضلع در صورت دلانی نبودن

در صورتیکه در گام قبل تشخیص داده شده باشد که ضلع دلانی نیست با چرخش ضلع به وسیله فراخوانی زیربرنامه SwapEBased2D، وضعیت ضلع اصلاح شده و دلانی می شود. برای توضیح بیشتر به توضیحات زیربرنامه SwapEBased2D مراجعه نمایید.

چاپ کردن نتایج

با استفاده از زیربرنامه Write2DMesh_gid_plt اطلاعات شبکهبندی اصلاح شده در فایل خروجی که با فرمت استاندارد Tecplot است، با نام DlnyM.plt چاپ میشود.

Cell base

Edge base