عنوان:

تولید دیاگرام ورنوی با استفاده از شبکه محاسباتی دو بعدی

| نویسندگان | مرتضی نامور |  |
| --- | --- | --- |
|  | آرمین مسلمی پاک |  |
| تاریخ تنظیم سند | 1/9/1396 |  |
| شناسه سند |  |  |

فهرست مطالب

فصل 1- راهنمای کاربری	1

1-1- فایل ورودی	1

1-2- اجرای برنامه	2

1-3- فایل های خروجی	2

1-4- توانایی ها و محدودیت ها	2

فصل 2- اعتبارسنجی نتایج	3

فصل 3- تئوری و الگوریتم	11

3-1- دیاگرام ورنوی	11

3-2- الگوریتم تولید دیاگرام ورنوی با استفاده از شبکهی دو بعدی	11

3-2-1- خواندن اطلاعات شبکهی دو بعدی به عنوان ورودی	12

3-2-2- به دست آوردن مراکز هندسی المانها	12

3-2-3- اتصال مراکز هندسی المانهای مجاور به یکدیگر و تشکیل وجه جدید	13

3-2-4- اتصال مرکز هندسی المانهای مرزی به ضلع مرزی آنها و تشکیل وجه داخلی جدید	13

3-2-5- اتصال مرکز ضلع مرزی به دو انتهای آن و تشکیل دو وجه مرزی جدید	14

فصل 4- پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده	16

چکیده:

هدف از این پروژه تولید دیاگرام وُرُنوی برای یک شبکه‏ی محاسباتی اطراف یک جسم هوافضایی دو بعدی میباشد. برای این منظور یک الگوریتم عددی برای استخراج شبکهی دیاگرام وُرُنوی از روی شبکه‏ی اولیه با در نظر گرفتن نواحی شبکهی دو بعدی ورودی توسعه یافته است. با ترسیم دیاگرام ورنوی در شبکه‏های محاسباتی، علی‏رغم آنکه تعداد سلول‏ها کاهش می‏یابد، تعداد وجوه هر سلول افزایش می‏یابد. در این حالت با کاهش سلول‏ها زمان مورد نیاز برای حل شبکه‏ی محاسباتی کاهش می‏یابد و همچنین دقت حل نیز زیاد خواهد شد.

کلمات کلیدی: شبکهی دیاگرام وُرُنوی، شبکه‏ی محاسباتی، سلول، وجه، دو بعدی، ضلع محور.

# راهنمای کاربری

## فایل ورودی

در این برنامه یک قالب مشخص، که سعی می شود در تمام برنامه های مربوط به حوزه تولید شبکه از آن استفاده گردد، به کار گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قالب و ساختار فایل ورودی می‏توانید به مستندات زیربرنامه Read_2DMesh مراجعه نمایید. تمام اطلاعات لازم باید در قالب یک فایل به نام Mesh.gid تهیه شده و در پوشه حاوی برنامه قرار داده شود.

اطلاعات زیر باید در فایل ورودی وجود داشته باشد که در غیر این صورت برنامه قابل اجرا شدن نیست:

- ابعاد فضای محاسباتی

- تعداد نقاط شبکه

- تعداد المان‏های شبکه

- تعداد وجوه تشکیلدهندهی شبکه

- تعداد نواحی موجود در شبکه

- تعداد وجوه تشکیلدهندهی هر کدام از ناحیههای شبکه به همراه نوع ناحیه و اسم آن

- اطلاعات وجوه شبکه شامل سلولهای همسایهی اصلی (ME) و فرعی (NE) به همراه نقاط تشکیلدهندهی آن وجه

- مختصات هر یک از نقاط تشکیلدهندهی شبکه

## اجرای برنامه

این برنامه تحت نرم افزار Comaq Visual Fortran توسعه یافته است. بنابراین جهت اجرای آن بهتر است این نرم افزار را نصب نمایید. در اینجا یک پارامتر بنام Dim برای تعیین مقدار ماکزیمم بعد آرایه های استفاده شده، در نظر گرفته شده است. یک مقدار پیش فرض برای این پارامتر تعیین شده است و در صورتیکه با خطای Array bound exceed مواجه شدید باید مقدار پارامتر Dim را افزایش دهید.

## فایل های خروجی

یک قالب مشخص برای چاپ اطلاعات در نظر گرفته شده است تا با ساختار فایل های ورودی سازگاری داشته باشد. به این ترتیب ارتباط بین برنامه های نوشته شده براحتی امکانپذیر میباشد. فایل ورودی شبکه با نام “Mesh.gid” پس از خواندن با استفاده از زیربرنامهی Read_2DMesh، توسط زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt با لحاظ نمودن تمامی ناحیهها و مرزها در یک فایل با نام "IMesh.plt" ذخیره میشود. دو خروجی برنامه با استفاده از دو زیربرنامهی WriteMesh_gid و Write2DMeshSepRgn_gid_plt تولید میشوند. خروجیها شامل یک فایل شبکه با ساختار 
ضلع محور به نام "MeshOut.gid" و یک فایل ترسیمی به نام "OMesh.plt" میباشند. در فایل شبکه (gid) اطلاعات شبکهی دیاگرام ورنوی خروجی به منظور استفاده در سایر نرمافزارهای توسعه یافته در مباحث دینامیک سیالات محاسباتی ذخیره شده است. در فایل ترسیمی نیز شبکهی دیاگرام ورنوی خروجی در یک فایل Tecplot ذخیره شده که قابلیت مشاهدهی آن در تمامی مرزها و ناحیهها وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قالب و ساختار فایل خروجی میتوانید به مستندات دو زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt و WriteMesh_gid مراجعه نمایید.

## توانایی ها و محدودیت ها

در این برنامه، دیاگرام ورنوی در دو بعد از روی شبکهی محاسباتی اولیه ترسیم میگردد. از تواناییهای این کد میتوان به سرعت بسیار بالا در ترسیم دیاگرام ورنوی و سازگاری با شبکههای شامل هرگونه المان به علت ساختار ضلع محور نام برد. با استفاده از این نرمافزار میتوان علیرغم کاهش تعداد سلولهای شبکه افزایش دقت و سرعت حل را شاهد بود. محدودیت اصلی عدم توانایی برای تولید دیاگرام ورنوی در سه بعدی میباشد.

# اعتبارسنجی نتایج

در این بخش چند نمونه از دیاگرامهای وُرُنوی تولید شده با استفاده از برنامهی ساخته شده ارائه میگردد. دیاگرامهای وُرُنوی با استفاده از شبکهی محاسباتی اولیه به دست آمده است.

شبکهی اول مربوط به یک صفحهی سوراخدار میباشد.

شبکهی اولیهی صفحهی سوراخدار

با اجرای برنامه دیاگرام ورنوی شبکهی ‏شکل (1) به صورت زیر میشود:

دیاگرام ورنوی شکل شمارهی یک

با مقایسهی شکل اول و دوم میتوان دریافت که با ترسیم دیاگرام ورنوی، مرزها دچار تغییر نشده است. همچنین با افزایش تعداد وجوه و کاهش تعداد نقاط سرعت حل افزایش خواهد یافت.

شبکهی دیگر مربوط به شبکهی صفحهی تخت میباشد.

شبکهی اولیهی صفحهی تخت

دیاگرام ورنوی شکل سه

شبکهی دیگری نیز، مربوط به شبکه اطراف یک ایرفویل میباشد. با استفاده از روش مطرح شده برای ترسیم دیاگرام ورنوی، هیچ یک از نقاط مرزی تغییری نکرده است.

شبکه اطراف یک ایرفویل

دیاگرام ورنوی شبکه شکل پنج

قسمت انتهایی شبکه اطراف یک ایرفویل

دیاگرام ورنوی شکل پنج

شبکهی دیاگرام ورنوی ‏شکل (6) و ‏شکل (8) مطابق با شکل زیر ترسیم میگردد.

شبکهی دیاگرام ورنوی شکل ششم‏شکل (6)

شبکهی دیاگرام ورنوی شکل هشتم

همچنین این برنامه قابلیت تولید شبکهی دیاگرام ورنوی برای شبکههای مرکب با پیچیدگی فراوان را نیز دارد. برای این منظور یک شبکهی مرکب از یک ایرفویل برای تحلیل در حالتی که Wake ایجاد میشود مطابق با ‏شکل (11) الی ‏شکل (13) به عنوان ورودی به برنامه داده میشود. همانطور که در این اشکال مشاهده میشود، در ناحیهی Wake دقت شبکه با استفاده از شبکههای مستطیلی به جای شبکههای مثلثی افزایش یافته است. خروجی برنامه در ‏شکل (14) الی ‏شکل (16) نشان داده شده است. همانطور که در خروجی مشاهده میشود، این شبکه در نواحی که شبکه از حالت مثلثی به مستطیلی تبدیل شده است توانسته است دیاگرام ورنوی را ترسیم و اتصالها را انجام دهد.

ایرفویل با شبکهی مرکب و ناحیهی Wake

نمایی نزدیک از ناحیهی Wake و شبکهی مرکب از شبکهی شکل یازدهم

نمایی نزدیکتر از شکل دوازدهم

شبکهی دیاگرام ورنوی شکل یازدهم

نمایی نزدیکتر از شبکهی دیاگرام ورنوی شکل یازدهم مطابق با شکل دوازدهم

نمایی نزدیکتر از شبکهی دیاگرام ورنوی شکل یازدهم مطابق با شکل سیزدهم

# تئوری و الگوریتم

## دیاگرام ورنوی

در علم ریاضیات دیاگرام ورونوی روشی برای تقسیم فضا به تعدادی ناحیه می‌باشد. در این دیاگرام به هر مجموعه‌ای از نقاط (که دامنه‌ها، سایت‌ها یا ژنراتورها نامیده می‌شوند) ناحیه‌ای اختصاص داده می‌شود. این نواحی سلول‌های ورونوی نامیده می‌شود. برای یک مجموعه از نقاط دیاگرام ورونوی سطح را به مناطقی تقسیمبندی می‌کند که برای هر نقطه از مجموعه نقاط یک منطقه تعریف می‌شود. به طوری که تمام نقاط این منطقه به نقطه تولید کننده آن منطقه نزدیکتر می‌باشد. از کاربردهای این دیاگرام در مثلثبندی دلانی می‌باشد.

در این برنامه دیاگرام ورنوی با استفاده از شبکهی اولیه به دست میآید. به این صورت که ابتدا برای هر یک از المانهای موجود در شبکه مرکز هندسی آن تعیین میگردد. سپس مرکزهای هندسی هر یک از المانهای مجاور به یکدیگر متصل میشوند. برای المانهای مرزی نیز ابتدا مرکز المان به مرکز ضلع مرزی متصل میشود. سپس به منظور حفظ هندسهی شیء فضایی و افزایش دقت محاسباتی در مرزها، از مرکز ضلع مرزی به دو انتهای ضلع مرزی متصل میگردد.

## الگوریتم تولید دیاگرام ورنوی با استفاده از شبکهی دو بعدی

- خواندن اطلاعات شبکهی دو بعدی به عنوان ورودی

- به دست آوردن مراکز هندسی المانها

- اتصال مراکز هندسی المانهای مجاور به یکدیگر و تشکیل وجه داخلی جدید

- اتصال مرکز هندسی المانهای مرزی به ضلع مرزی آنها و تشکیل وجه داخلی جدید

- اتصال مرکز ضلع مرزی به دو انتهای آن و تشکیل دو وجه مرزی جدید

- نوشتن اطلاعات دیاگرام ورنوی در یک فایل شبکه و یک فایل Tecplot به منظور نمایش نتایج

در ادامه به توضیح هر یک از این مراحل پرداخته شده است.

### خواندن اطلاعات شبکهی دو بعدی به عنوان ورودی

شبکهی استفاده شده در این برنامه ضلع محور میباشد.

### به دست آوردن مراکز هندسی المانها

برای به دست آوردن مراکز هندسی المان، از نقاط تشکیلدهندهی آن (گرهها) استفاده شده است. برای این منظور مطابق با ‏شکل (17) یک المان فرضی با چهار نقطه در نظر گرفته میشود.

PM

P1

P4

P3

P2

المان فرضی برای به دست آوردن مرکز هندسی

برای دست آوردن مرکز هندسی المان ‏شکل (17) یا هر المان دیگری، میبایست مطابق با روابط مؤلفههای عمودی و افقی هر یک از نقاط را جمع نمود و سپس تقسیم بر تعداد کل نقاط نمود.

|  | X=x1+x2+…+xnn |
| --- | --- |
|  | Y=y1+y2+…+ynn |

گام‌های سه الی پنج مربوط به تولید اضلاع در شبکهی دیاگرام ورنوی میباشد که هر یک از این روشها در ادامه توضیح داده شده است.

### اتصال مراکز هندسی المانهای مجاور به یکدیگر و تشکیل وجه جدید

همانند اضلاع شبکهی دو بعدی ورودی، اضلاع شبکهی دیاگرام ورنوی نیز دارای مرزها و نواحی مختلف هستند. برای تولید اضلاع داخلی شبکهی دیاگرام ورنوی، در ابتدا مراکز المانهای داخلی به یکدیگر متصل میشوند و اضلاع داخلی شبکهی دیاگرام ورنوی تولید میشوند. در اینجا یک قرارداد تنظیم شده است. مطابق با ‏شکل (18) به این صورت که جهت ضلع در شبکهی دیاگرام ورنوی از NE (سلول همسایهای ضلع P1P2) به ME (سلول اصلی ضلع P1P2) میباشد.

ME

NE

P2

P1

تشکیل Face داخلی در شبکهی دیاگرام ورنوی با استفاده از اضلاع داخلی شبکهی دو بعدی ورودی

مطابق با شکل فوق، ضلع (NE,ME) یک ضلع جدید داخلی از اضلاع شبکهی دیاگرام ورنوی میباشد. برای این ضلع، متغیر IDS که معرف اطلاعات اضلاع شبکه میباشد، به صورت زیر تعریف میشود:

IDS(1,i) = P1

IDS(2,i) = P2

IDS(3,i) = NE

IDS(4,i) = ME

IDS(1,i) و IDS(2,i) معرف المانهای مجاور (به ترتیب سلول اصلی یا همان ME و سلول همسایه یا همان NE) به ضلع شبکهی دیاگرام ورنوی میباشند. در این حالت به تعداد نقاط شبکهی دو بعدی ورودی، در شبکهی دیاگرام ورنوی سلول وجود دارد. لذا از شمارهی آن نقاط برای شمارهگذاری سلولهای جدید استفاده میکنیم.

IDS(3,i)  و IDS(4,i) بیانگر شمارهی نقاط شروع و پایان میباشد که با استفاده از مراکز اضلاع المانهای مجاور به ضلع P1P2 یعنی ME و NE مربوط به آن ضلع به دست آورده شده است.

### اتصال مرکز هندسی المانهای مرزی به ضلع مرزی آنها و تشکیل وجه داخلی جدید

در حالتی که به یک ضلع مرزی در شبکهی دو بعدی ورودی میرسد، NE مربوط به آن صفر است. در این حالت مطابق با ‏شکل (19) با اتصال مرکز المان مرزی به وسط ضلع مرزی آن یک ضلع داخلی در شبکهی دیاگرام ورنوی تولید میشود. در این حالت یک نقطه یعنی وسط ضلع مرزی به نقاط شبکهی دیاگرام ورنوی افزوده میشود. در ابتدا تعداد نقاط شبکهی دیاگرام ورنوی برابر تعداد سلولهای شبکهی دو بعدی ورودی میباشد.

ME

Newpoint

P1

P2

تولید ضلع داخلی برای المان مرزی در شبکهی دو بعدی ورودی

در این حالت متغیر IDS برای ضلع داخلی تولید شده در شبکهی دیاگرام ورنوی به صورت زیر میباشد:

IDS(1,i) = P2

IDS(2,i) = P1

IDS(3,i) = NewPoint

IDS(4,i) = ME

### اتصال مرکز ضلع مرزی به دو انتهای آن و تشکیل دو وجه مرزی جدید

همانطور که در بخش قبلی ذکر شد، بر روی اضلاع مرزی یک نقطهی جدید یعنی بر روی مرکز آن تولید میشود. برای تشکیل اضلاع مرزی در شبکهی دیاگرام ورنوی نقطهی جدید تولید شده را یک مرتبه به نقطهی مرزی سمت راست و مرتبهی دیگر به نقطهی مرزی سمت چپ متصل نموده و دو ضلع مرزی جدید تولید میشود. این حالت در ‏شکل (20) نشان داده شده است.

ME

Newpoint

P1

P2

تولید اضلاع مرزی در شبکهی دیاگرام ورنوی

در این حالت برای اضلاع جدید تولید شده متغیر IDS برای هر یک به صورت زیر مقداردهی میشود.

IDS(1,i) = P1

IDS(2,i) = 0

IDS(3,i) = P1

IDS(4,i) = NewPoint

و برای ضلع دیگر:

IDS(1,i) = P2

IDS(2,i) = 0

IDS(3,i) = NewPoint

IDS(4,i) = P2

# پیاده‌سازی و زیربرنامه‌های مورد استفاده

در ادامه زیربرنامه های به کار رفته برای پیادهسازی توضیح داده می‏شوند. برای مطالعه مستندات برخی  از زیربرنامه ها باید به مستندات آن زیربرنامه مراجعه شود.

فراخوانی زیربرنامهی Read_2DMesh

ابتدا با فراخوانی زیربرنامه Read_2DMesh فایل ورودی "Mesh.gid" خوانده شده و تمام اطلاعات موجود در این فایل از کاربر گرفته میشود. ساختار شبکهی ورودی ضلع محور میباشد. لذا برای هر یک از اضلاع موجود در شبکه نقاط ابتدایی و انتهایی و المانهای متصل به آنها قابل دسترسی میباشد.

فراخوانی زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt

در این قسمت با فراخوانی زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt اطلاعات موجود در شبکهی دو بعدی ورودی "Mesh.gid" در یک فایل ترسیمی به نام "IMesh.plt" ذخیره میشود. این فایل با استفاده از نرمافزار Tecplot قابل مشاهده میباشد. همچنین کلیهی مرزها و ناحیهها در این خروجی تفکیک شده است.

مقداردهی متغیرهای پیشفرض

در این قسمت برخی از متغیرهای پیش فرض مقداردهی میشوند. این مقادیر شامل متغیر Z میباشد که برای یک شبکهی دو بعدی برابر صفر است. متغیر MeshDim بیانگر ابعاد فضای محاسباتی میباشد که در اینجا برای فضای دو بعدی برابر با 2 مقدار دهی میشود. متغیر Facetype بیانگر نوع ساختار وجوه 
میباشد که با استفاده از تعداد نقاط تشکیلدهندهی هر وجه تعیین میشود. در شبکههای دو بعدی تمامی وجوه به صورت یک ضلع (پاره خط) میباشند که از دو نقطه تشکیل شده است. لذا مقدار این متغیر برای تمامی وجوه شبکه (NF) برابر با 2 میباشد.

تعیین مرکز هندسی المانها

با استفاده از زیربرنامهی CalCellCentroid و به کارگیری مختصات هر یک از نقاط موجود، مرکز هندسی هر یک از المانها محاسبه میگردد. در این زیربرنامه هر المان به مرکز هندسی خود تبدیل میشود. در این حالت با استفاده از مشخصات هر یک از اضلاع، شامل المانهای تشکیلدهندهی آنها و مختصات نقاط مراکز هندسی هر یک از این المانها محاسبه میگردد.

ساخت اضلاع جدید

با فراخوانی زیربرنامه‏ی DualMeshGenerator2D و با استفاده از مراکز هندسی المانها و اضلاع مرزی از شبکهی دو بعدی ورودی، اضلاع جدید برای ترسیم دیاگرام ورنوی ساخته میشوند. همانطور که در
بخش ‏3-2- توضیح داده شد، ابتدا با استفاده از ساختار ضلع محور شبکه، المانهای مجاور با یکدیگر با کمک اضلاع مشترک میان آنها به دست میآید. سپس مطابق با بخش ‏3-2-3- اضلاع جدید داخلی برای ترسیم دیاگرام ورنوی با اتصال مرکز هندسی المانهایی که مجاور هم هستند، به وجود میآیند. برای المانهایی که یک وجه مرزی دارند، مطابق با بخش ‏3-2-4- مرکز هندسی آن المان به مرکز آن وجه مرزی متصل میشود. سپس به منظور آن که در هندسه نواحی مرزی تغییری حاصل نشود، مرکز وجه مرزی به نقاط آن وجه متصل و مطابق با بخش ‏3-2-5- دو ضلع مرزی در همان ناحیه حاصل میگردد. به عبارت دیگر با حذف کلیهی نقاط داخل شبکه و جایگزینی آنها با نقاط مراکز هندسی المانهایشان، نقاط وجوه مرزی از بین نرفته و در دیاگرام وُرُنوی به کار گرفته میشوند. لازم به ذکر است که در هر مرحله از تولید ضلع جدید در شبکهی دیاگرام ورنوی، هر ضلع با توجه به ناحیهای که در آن قرار دارد، در همان ناحیه قرار داده میشود. لذا استفاده از نواحی در ساخت شبکهی دیاگرام ورنوی رعایت شده است.

فراخوانی زیربرنامهی WriteMesh_gid

در این قسمت با فراخوانی زیربرنامهی WriteMesh_gid اولین خروجی مطلوب مطابق با بخش ‏1-3-تولید میشود. این خروجی به نام "MeshOut.gid" حاوی اطلاعات شبکهی خروجی دیاگرام ورنوی در قالب 
ضلع محور میباشد. پیش از فراخوانی زیربرنامه برخی از متغیرهای پیش فرض مقدار دهی میگردند. لازم به ذکر است از خروجی حاصل شده میتوان در سایر نرمافزارهای توسعه یافته بر پایهی دینامیک سیالات محاسباتی و تولید شبکه به عنوان یک شبکهی ورودی با ساختار ضلع محور نیز استفاده نمود.

فراخوانی زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt

در این قسمت با فراخوانی زیربرنامهی Write2DMeshSepRgn_gid_plt دومین خروجی مطلوب مطابق با آنچه که در بخش ‏1-3-توضیح داده شد به دست میآید. این خروجی به نام "OMesh.plt" حاوی اطلاعات شبکهی خروجی دیاگرام ورنوی در قالب ضلع محور برای نمایش در نرمافزار Tecplot میباشد.

Hybrid Grid

Edge based

Edge Based